MUKAVEMET II

Çalışma Sorusu 3 – 2005 Yaz

- Şekil 1 de verilen düzlem birim şekil değiştirme hali için   kadar dönmüş  eksen takımındaki birim şekil değiştirmeleri Tablo 1 de verilen değerler için hesaplayınız. (Hem formül kullanarak hem de Mohr çemberini kullanarak)

|  | x (10-6) | y (10-6) | xy (10-6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | -720 | 0 | 300 | -30 |
| b | 0 | 320 | -100 | 30 |
| c | -800 | 450 | 200 | -25 |
| d | -500 | 250 | 0 | 15 |

(Beer, Johnston & DeWolf Prob. 7.126-7.129)

|  | x’ (10-6) | y’ (10-6) | xy’ (10-6) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | -670 | -50 | -474 |
| B | 36.7 | 283 | 227 |
| C | -653 | 303 | -829 |
| D | -450 | 200 | 375 |

- Şekil 2 de verilen birim uzama rozeti bir vinç kancasının yüzeyindeki bir noktada birim uzamaları belirlemek için kullanılmıştır. Ölçülen birim uzamalar 1=+420  (mikrostrain), 2=-45  ve 4=+165  dir. Buna göre,

(a) 3 numaralı strain-gauge (birim uzama ölçer) de ölçülen birim uzamayı hesaplayınız.

(b) Asal birim uzamaları ve maksimum düzlem içi kayma birim uzamalarını hesaplayınız.

(Beer, Johnston & DeWolf, Prob. 7.144, Sonuçlar: a) -300  b) maks=435 ; min=-315 ; maks=750 )

- Şekil 3 de verilen birim uzama rozeti kullanılarak elde edilen birim uzama değerleri 1=-50 , 2=360  ve 3=315  dir. Buna göre düzlem içi en büyük normal birim uzama değerini hesaplayınız. (Beer, Johnston & DeWolf, Prob. 7.145, Sonuçlar: maks=415 )

- Şekil 4 de verilen birim uzama rozeti kullanılarak 1, 2 ve 3 değerleri ölçülmektedir. Mohr çemberini kullanarak asal birim uzamaların

olduğunu gösteriniz.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4