MUKAVEMET II

# Çalışma Sorusu 4 – 2005 Yaz

- Şekil 1 de görülen AB kirişi akma gerilmesi a=250 MPa olan çelikten imal edilmiştir. P kuvvetinin değeri 240 kN olduğuna göre, akmaya neden olacak T burulma momentinin değerini,

(a) Maksimum kayma gerilmesi teorisine göre hesaplayınız.

(b) Maksimum şekil değiştirme (distorsiyon) enerjisi teorisine göre hesaplayınız.

(Beer, Johnston & DeWolf, Prob. 7.85 ve 7.86, Sonuçlar: a) 717 N.m b) 828 N.m)

- Şekil 2 de görülen I kesitli (Wide-Flange Section) kirişlerin malzemesinin emniyet gerilmesi em=165 MPa olduğuna göre,

- AB kirişinin aşırı gerilmiş olmadığı kabulü ile, CD kirişinin mümkün olan en küçük uzunluğunu hesaplayınız.

- CD kirişi için kullanılacak I kesitini (Wide-Flange Section) belirleyiniz. Kiriş kesit bilgileri için ders kitabındaki tablolara bakınız.

(Beer, Johnston & DeWolf, Prob. 5.103, Sonuçlar: a) 2,085 m b) W410x46.1)

- Şekil 3 de görülen kirişe P1=25 kN ve P2=24 kN değerinde iki kuvvet kiriş eksenine dik olarak etki etmektedir. Buna göre a) a noktasındaki b) b noktasındaki asal gerilmeleri ve maksimum kayma gerilmesini hesaplayınız. (Beer, Johnston & DeWolf, Prob. 8.65 ve 8.66, Sonuçlar: a) max=12,54 MPa min=-1,40 MPa max=6,97 MPa b) max=1,97 MPa min=-50,3 MPa max=26,1 MPa)

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3