LABORATUVAR

Teslim zamanı: Her çalışma bitim haftası o kumaşa ait laboratuvar çalışmaları teslim edilecektir.

Bu çalışma güz döneminde 4 adet olarak yapılacaktır. Kumaş örnekleri öğretim üyesi ve öğrenciler tarafından tedarik edilecektir. Bu çalışmada kumaşa ait aşağıdaki parametreler tespit edilecektir.

Kumaş türü : Pamuklu kumaş v.b

Kullanım yerleri : Pantalonluk v.b

1)İPLİK PARAMETRELERİ:

| Cinsi | Çözgü | Ring. O-E,Kamgarn,v.b |
| --- | --- | --- |
|  | Atkı | Ring. O-E,Kamgarn,v.b |
| No | Çözgü | Ne 30/1 v.b |
|  | Atkı | Ne 30/1 v.b |
| Elyaf cinsi | Çözgü | % 100 pamuk , %30 yün / %70PET v.b. |
|  | Atkı | % 100 pamuk , %30 yün / %70PET v.b. |
| Büküm | Çözgü | 800 T/M v.b.Çift kat ise her ikisi |
|  | Atkı | 800 T/M v.b Çift kat ise her ikisi |

2) KUMAŞ PARAMETRELERİ:

| Mamul sıklık | Çözgü | 40 tel/cm v.b. |
| --- | --- | --- |
|  | Atkı | 30 tel/cm v.b. |
| Mamul Büzülme | Çözgü | % 8 v.b |
|  | Atkı | %10 v.b. |
| Ham büzülme | Çözgü | % 4 v.b |
|  | Atkı | % 5 v.b |

Çözgü tel sayısı : 5800 zemin+2x52 tel kenar v.b.

Çözgü renk raporu : çözgü renkli ise (Tam çözgü renk raporu tablo halinde verilecektir.)

Atkı renk raporu : atlı renkli ise(tam rapor tablo halinde verilecektir)

Örgü Zemin : bezayağı v.b.

Kenar : panama v.b.

Tarak no : 220

Tarak geçişi : 2

Çerçeve taharı : atlama v.b.veya çizili

Hareket raporu : çizili

Mamul kumaş

Mamul eni : 150cm v.b.

Zemin Ç.t.s.: 5900 tel    (çözgü tel sayısı)

Kenar tel sayısı : 2 x 50 tel

Gramaj hesapları : : çözgü: 128 gr/m2

Atkı: 100 gr/m2

Toplam: 228 gr/m2

Ölçülen: 225 gr/m2

3) ÖRTME ORANI HESAPLARI

a) Çözgü, atkı ve toplam örtme oranları hesaplanacaktır.

b) İdeal çözgü ve atkı sıklığı hesaplanacaktır.

c) İdeal sıklık ile tespit edilen sıklıklar mukayese edilecek ve aradaki farkların yorumları yapılacaktır.

NOT : 1- Bu bilgiler özet olarak tek sayfa ve tablo halinde verilecektir.

2- Örgü ve bilgileri 2 sayfaya desen kağıdına bütün bilgileri içerecek şekilde çizilmiş olarak teslim edilecektir.

3-Deneyler en azından 5 kere yapılacaktır ve bunlar ek sayfa halinde verilecektir.

Bu sayfaya tüm değerler ve hesaplar yazılacaktır. Yorum varsa bunlarda ilave

edilecektir.