TEK 411-2 KUMAŞ TASARIM

DOKUMA KUMAŞ ANALİZİ İŞLEMLERİ

- Kumaşın ön yüzü ve çözgü yönü tayin edilir.

- Kumaş kenarları soyularak hizaya getirilir ve bir büyüteç (loop) yardımıyla atkı ve çözgü sıklıkları farklı bölgelerden ( idealde 5 yer yeterlidir) bakılarak ölçülür. 5 farklı ölçümün ortalaması alınarak atkı ve çözgü sıklıkları tayin edilir.

- İplik numarası için çözgü ve atkı iplikleri ayrı ayrı çıkarılır ve ipliklerin ilk önce kumaş içindeki hali ve daha sonra gerginlik altında düz uzunlukları ölçülür.  İpliklerin DÜZ uzunlukları iplik numarası ölçümü için kullanılır. İpliğin gergin olmayan hali (yani kumaş içindeki uzunluk) ise kıvrım (veya kısalma) hesabı için kullanılır.

- İpliklerin tek kat veya çift kat oldukları tayin edilir. Bunun yanında hammaddeleri, kesikli veya kontinu liften imal edilip edilmedikleri de kontrol edilmelidir.

- İplik bükümü, büküm cihazında bakılarak Z veya S büküm yönü bakılır ve büküm okunarak, büküm katsayısı (e) hesaplanır.

- Kumaş gramaj aleti ile kumaş kesilir. Genelde kumaş gramaj aletleri bir dm2 lik bir alanı keserler. Bu kesilen kumaş ölçülerek gramaj tayin edilir.