DNK201E Dynamics Örnek sorular 1 – Sample Problems 1

PROBLEM 1: Bir parçacığın hareketi  bağıntısı ile verilmiştir. Burada t saniye cinsindendir. ve zaman aralığında

- parçacığın konum, hız ve ivmesinin zamana gore değişimini veren grafikleri çiziniz,

- parçacığın katettiği toplam mesafeyi bulunuz,

- parçacığın yerdeğiştirmesini bulunuz.

PROBLEM 2: Şekildeki araba yarım çember biçimindeki yola A noktasında 140 km/h hızla girmektedir. Sürücü arabanın hızını sabit oranda (sabiti ivme ile) yükselterek C noktasından 190 km/h hıza ulaştırmaktadır.

- Araba B noktasından geçerken sahip olduğu ivmenin yön ve şiddetini bulunuz.

- Araba B noktasından geçerken arabanın bagajında duran 10 kg lık kutunun kaymaması için gerekli sürtünme katsayısını hesaplayınız.

PROBLEM 3: Kütlesi 1800 kg olan bir araç 26 m/s hız ile seyir halindeyken sürücü aniden fren yaparak dört tekerleğinin tümünü kilitlemektedir. Yol ile lastikler arasındaki sürtünme kuvveti aracın durmasına neden olmaktadır. Şayet kinetik sürtünme katsayısı 0.6 ise

- frenleme anından itibaren aracın hızının zamana göre değişimini,

- sürtünme kuvvetinin gücünü zamanın fonksiyonu olarak bulunuz.

x

y

z

O

3 m

3 m

A

B

6 m

6 m

PROBLEM 4: Kütlesi 10 kg olan bir blok eğri bir yol boyunca A dan B ye doğru sürtünmesiz olarak hareket etmektedir. Hareket süresince bloka etki eden kuvvetlerden bir tanesi  şeklindedir.

- konservatif bir kuvvet midir? Gösteriniz.

- Blok A noktasından B noktasına hareketi esnasından  kuvvetinin yaptığı işi hesaplayınız?

PROBLEM 5: A bileziğinin kütlesi 1.2 kg olup sağa doğru 2.4 m/s hızla hareket etmekteyken, sola doğru 1.6 m/s hızla hareket etmekte olan 4.8 kg lık B bileziği ile esnek olmayan (plastik) çarpışma yapmaktadır. Çarpışma anında yayın boyu 0.5 m dir. Yayın serbest boyu 0.35 m ve yay sabiti 40 N/m dir.

- Bileziklerin çarpışma sonrasındaki hızlarını,

- çarpışmadaki kinetik enerji kaybını yüzde olarak,

- çarpışma anında etkili olan kuvvetin impulsunu

- ve yay düşey durumdayken B bileziğinin hızını bulunuz.

Problem 5: (a)