- Bozuk bir otomobil iki ip yardımı ile çekilmektedir. 1 numaralı ipteki kuvvetin 85 N olduğu bilinmektedir. 2 numaralı ipteki kuvvetin şiddetini ve doğrultusunu o şekilde belirtiniz ki 120N’luk bileşke kuvvet otomobilin eksenine paralel olsun. Cevabı grafik yoldan sağlayınız.

- T1 ve T2 kuvvetlerinin bileşkesi otomobilin eksenine paralel olduğuna göre T2 kuvvetini minimum yapan α değerini bulunuz. Bu hale karşı gelen T2 değeri ne olur?

| α 15o T1 = 85N T2 A | α 60o a F A a b b |
| --- | --- |
| Soru 1, Soru 2 | Soru 3 |

- 810 N şiddetindeki F kuvveti a-a ve b-b doğrultularında iki bileşene ayrılacaktır. F’nin b-b doğrultusundaki bileşeninin 620 N olduğu bilindiğine göre α açısını trigonometrik yoldan belirtiniz.

- Taşınabilir bir ambar ve içindekilerin ağırlığı 305 N’dur. ABC askı zincirindeki kuvvetin 402 N’u geçmemesi için dolu ambarı kaldırmakta kullanılabilecek en kısa zincir boyunu hesaplayınız.

| 30 cm A C B 80 cm | 0.9 m A C B D 1.2 m | 0.9 m 1.2 m A C D B |
| --- | --- | --- |
| Soru 4 | Soru 5 | Soru 5 |

- 2 kN’luk bir ambalaj sandığı bir CD kreyn kablosu yardımı ile kaldırılmaktadır. 1.5 m boyundaki bir ABC sapan halatı sandığa şekildeki gibi iki şekilde takılabilmektedir. Sapandaki kuvveti her iki hal için bulunuz.